OPIS  TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt remontu drogi gminnej ul. Górnej w miejsc. Bogusławice, Gmina Kruszyna, opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 wydana przez  Starostę

Częstochowskiego – Wydział Geodezji i Kartografii   dnia 14.06.2017r.

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— pomiar niwelacyjny oraz inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego;

— uzgodnienia z Urzędem Gminy Kruszyna dotyczące zakresu opracowania;

2.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga  - ul. Górna jest ciągiem komunikacyjnym do obsługi zabudowy mieszkalnej. Nawierzchnia istniejąca to destrukt asfaltowy. Szerokość jezdni wynosi od 3,50 m do 4, m. Nawierzchnia posiada ubytki (wyboje), zaniżenia i spękania.

Brak w pasie drogowym ciągów pieszych oraz urządzonych wjazdów na posesje. Odwodnienie pasa drogowego wzdłuż istniejącej nawierzchni w kierunku rowu przydrożnego w ul. Kruszyńskiej.

Uzbrojenie podziemne terenu to linia telefoniczna oraz sieć wodociągowa z przyłączami domowymi.

Uzbrojenie naziemne stanowi napowietrzna linia niskiego napięcia z oświetleniem ulicznym.

3.  PROJEKTOWANA  TRASA  DROGI  -  PROFIL PODŁUŻNY

Projektowana trasa drogi pokrywa się z dotychczasowym jej przebiegiem i jest wpisana w linie rozgraniczające pasa drogowego. Niweleta drogi zgodnie z profilem podłużnym wznosi się o grubość nakładki asfaltowej

Spadki podłużne od 1,0% do 3,0 %.

4.  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY

Przekrój poprzeczny pasa drogowego   stanowi :

hkt   0+00 ÷ 5+50

— jezdnia				    	4, 00 m

— pobocza obustronne 	2x0,75 = 	1, 50 m

— pasy zieleni  2x0,40 ÷ 2x0,75 =	 0,80 ÷ 1,50 m

6, 30 ÷ 7, 00 m

hkt   5+50 ÷ 5+60

— jezdnia				    3, 50 m

— pobocza obustronne    2x0,75 = 	    1, 50 m

5, 00 m

Spadki poprzeczne jezdni  obustronne 2%.

5.  PODBUDOWA  —  NAWIERZCHNIA

Istniejąca  podbudowa wraz z nawierzchnią z destruktu asfaltowego, stanowi właściwą  warstwę konstrukcyjną dla tej klasy drogi.

Na odcinku hkt 0+80÷5+50 konieczne jest uzupełnienie podbudowy. Po wykonaniu koryta na poszerzeniu, wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego grub. 25 cm z dokładnym zagęszczeniem.

Istniejącą nawierzchnię należy wyrównać mieszanką asfaltową, wypełniając wyboje oraz lokalne zaniżenia istniejącej nawierzchni. Po wykonaniu skropienia istniejącej nawierzchni asfaltem, wykonać warstwę wyrównawczą grub. 3 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych, a następnie warstwę ścieralną grub. 3 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych.

W hkt 5+50 ÷ 5+60 wykonać korytowanie. Następnie wykonać warstwę dolną       gr. 15 cm i warstwę górną  grub. 5 cm podbudowy z tłucznia kamiennego. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jak na wcześniej opisanym odcinku.

Krawędzie nawierzchni zabezpieczyć ciekłym asfaltem.

6.  ODWODNIENIE

Odwodnienie pasa drogowego w hkt 0+00 ÷ 0+20, spadkami poprzecznym nawierzchni jezdni do korytek ściekowych 60x40x15 cm, sprowadzonymi po skarpie do dna rowu przydrożnego w ul. Kruszyńskiej. Dopuszcza się wykonanie zamiennie  ścieku z kostki brukowej.

Na pozostałym odcinku odwodnienie spadkami poprzecznymi nawierzchni i poboczy na teren przyległy.

7.  ROBOTY  ZIEMNE  - POBOCZA

Roboty ziemne związane są wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi. Grunt z korytowania należy  wywieźć poza obręb robót.

Podłoże pod konstrukcje poboczy wykonać poprzez ścięcie ścinarką mechaniczną, porośniętego pasa wzdłuż krawędzi jezdni. Grubość ścięcia 10 cm.

Warstwy nawierzchni  poboczy:

— warstwa dolna gr. 10 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 31,0 ÷ 63,0 mm

— warstwa górna gr. 5 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 0,00÷31,0 mm

Spadki poprzeczne poboczy  5%, szerokość poboczy 0,75 m. Pobocza wykonać obustronnie.

8.  UWAGI  KOŃCOWE

— Wykonawca na czas prowadzenia prac, dokona zabezpieczenia i oznakowania

robót w pasie drogowym.

— wykonać regulację skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej.