OPIS  TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt remontu drogi gminnej ul. Słonecznej w miejsc. Bogusławice, Gmina Kruszyna, opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 wydana przez  Starostę

Częstochowskiego – Wydział Geodezji i Kartografii   dnia 14.06.2017r.

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— szczegółowy pomiar niwelacyjny oraz inwentaryzacja urządzeń w pasie drogowym

2.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga lokalna służy do obsługi zabudowy mieszkalnej, jak również do obsługi gruntów rolnych. Szerokość jezdni wynosi w hkt 0+00÷0+27 – 3,0 m. Nawierzchnia wykonana jest z mieszanek mineralno-asfaltowych  o średnim stopniu destrukcji.

Na odcinku hkt 0+27÷1+40 nawierzchnia drogi wykonana jest z tłucznia kamiennego  o średniej grubości 20 cm. Nawierzchnia tłuczniowa posiada ubytki oraz odkształcenia.

W rejonie hydrantu nadziemnego  - posesja Nr 14, występuje zwężenie jezdni tłuczniowej.

W hkt 1+40÷1+56 brak podbudowy. Pobocza ul. Słonecznej są wyniesione ponad nawierzchnię, konieczne jest ich ścięcie grub. 10 cm, ścinarką mechaniczną.

Brak urządzeń odwodnienia pasa drogowego  - odwodnienie na teren przyległy, występujące w tym rejonie grunty piaszczyste przejmują wody opadowe.

Uzbrojenie podziemne stanowi sieć wodociągowa z przyłączami domowymi. Uzbrojenie naziemne to linia energetyczna niskiego napięcia.

3.  PROJEKTOWANA  TRASA  DROGI

Projektowana trasa drogi pokrywa się z dotychczasowym jej przebiegiem jest wpisana w linie rozgraniczające pasa drogowego.

Niweleta drogi wznosi się o grubość nakładki  z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

4.  PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Przekrój poprzeczny pasa drogowego stanowi :

— ciąg pieszo-jezdny			3, 00 m

— pobocza obustronne   2x0,75= 	1, 50 m

4, 50 m

Spadki poprzeczne jezdni obustronne 2%.

5.  PODBUDOWA  —  NAWIERZCHNIA

W projekcie remontu zaprojektowano drogę – ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Po wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej w hkt 0+27÷1+40należy wykonać warstwę wyrównawczą z tłucznia kamiennego o frakcji 0,00-31,0 mm o średniej grubości 5 cm.

Na odcinku 1+40÷1+56 należy wykonać koryto , a następnie podbudowę  - warstwę dolną grubości 15 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 31,0 – 63,0 mm. Górna warstwa podbudowy grubości 5 cm  z tłucznia kamiennego o                 frakcji 0,00-31,0 mm.

Krawędzie drogi porośnięte darniną, należy ściąć ścinarką mechaniczną. Grubość ścięcia  10 cm z jednoczesnym przygotowaniem podłoża pod konstrukcję poboczy. Istniejącą nawierzchnię asfaltową  w hkt 0+00÷0+27 należy pozostawić. Po skropieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy ciekłym asfaltem, wykonać warstwę ścieralną.

Na odcinku hkt 0+00÷0+27 grubość warstwy ścieralnej  3 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych. Na pozostałym odcinku tj. 0+27÷1+56 warstwę ścieralną wykonać o grub. 5 cm.

Krawędzie nawierzchni należy zabezpieczyć ciekłym asfaltem.

Odwodnienie nawierzchni spadkami poprzecznymi jezdni i poboczy na teren przyległy.

6.  ROBOTY  ZIEMNE  -  POBOCZA

Roboty ziemne związane są z korytowaniem pod wykonanie podbudowy w            hkt 1+40÷1+56 oraz przygotowaniem podłoża pod konstrukcję poboczy. Powstały nadmiar gruntu należy wywieźć poza obręb robót.

Po przygotowaniu podłoża pod konstrukcję poboczy, wykonać poszczególne warstwy nawierzchni :

— warstwa dolna gr. 10 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 31,0 ÷ 63,0 mm

— warstwa górna gr. 5 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 0,00÷31,0 mm

Spadki  poprzeczne  poboczy 5%, szerokość 0,75 m. Pobocza wykonać obustronnie.

7.  UWAGI  KOŃCOWE

— konieczna przebudowa hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny, wg

uzgodnień wykonają to służby zarządzające siecią wodociągową;

— wykonać regulacją skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej;

— Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni dojazd do posesji  w trakcie

realizacji zadania;