OPIS  TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt remontu drogi gminnej ul. Północnej w miejsc. Widzów Gmina Kruszyna, opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 wydana przez  Starostę

Częstochowskiego – Wydział Geodezji i Kartografii   dnia 30.11.2015r.

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— inwentaryzacja urządzeń  zagospodarowania  pasa drogowego.

— uzgodnienia z Urzędem Gminy Kruszyna dotyczące zakresu opracowania

2.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA  — LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ul. Północnej w Widzowie - drogi lokalnej  o istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego . W projekcie dostosowano istniejące odwodnienie do potrzeb niniejszego projektu.

Początek opracowania w hkt 0+00 stanowi wykonany w 2014r,  odcinek remontu, zakończenie na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną.

Ulica Północna stanowi ciąg komunikacyjny  Widzów – Widzówek.

3. OPIA  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga lokalna służ do obsługi gruntów rolnych i zabudowy mieszkalnej. Nawierzchnię istniejącą stanowi destrukt asfaltowy. Szerokość jezdni wynosi 3,70 m. Nawierzchnia posiada ubytki , spękania  oraz zaniżenia.

Odwodnienie pasa drogowego stanowią rowy przydrożne  - od strony prawej  na odcinku hkt 0+00÷2+20, strona lewa  hkt 0+00÷4+95. Rowy są zamulone i porośnięte krzakami.

Uzbrojenie podziemne to  wodociąg pcv 110 mm i linia telefoniczna. Uzbrojenie naziemne stanowi linia energetyczna niskiego napięcia.

4.  PROJEKTOWANA TRASA DROGI — PROFIL PODŁUŻNY

Projektowana trasa drogi pokrywa się z dotychczasowym jej przebiegiem, jest wpisana w linie rozgraniczające pasa drogowego.

Niweleta drogi wznosi się o grubość nakładki asfaltowej.

5.  PRZEKRÓJ   POPRZECZNY

Przekrój poprzeczny pasa drogowego stanowi :

— jezdnia		      		         3, 70 m

— pobocza obustronne 	   2 x 0,75 =  1, 50 m

— rowy przydrożne		   2 x 1,60 =  3, 20 m

— pasy zieleni			   2 x 0,80 =  1, 60 m

10, 00 m

Spadki poprzeczne jezdni obustronne 2%.

6.  PODBUDOWA  —  NAWIERZCHNIA

W ramach remontu zaprojektowano ulicę o nawierzchni asfaltowej. Po oczyszczeniu krawędzi istniejącej nawierzchni, dokonać należy koniecznych uzupełnień podbudowy  tłuczniem kamiennym.

W miejscach zaniżeń i ubytków w istniejącej nawierzchni, należy dokonać wyrównania mieszanką mineralno-asfaltową. Po skropieniu istniejącej nawierzchni drogowej asfaltem, wykonać warstwę wiążącą gr. 3 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych, a następnie warstwę ścieralną gr. 3 cm .

Krawędzie nawierzchni zabezpieczyć ciekłym asfaltem.

7.  ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni spadkami poprzecznymi jezdni i poboczy do rowów przydrożnych. Rowy przydrożne należy oczyścić z namułów o głębokości 30 cm i wyprofilować skarpy i dno. Uprzednio należy oczyścić istniejące rowy z zakrzaczeń.  W hkt 1+97 należy zabudować przepust 2 x 400 mm  L = 6,0 m z rur PP dwuściennych z zabudową ścinek wlotowej i wylotowej.

Na zjazdach na posesje zabudować przepusty  300 mm z rur  PP o długości  L = 6,0 m każdy, bez ścianek czołowych.

8.  ROBOTY ZIEMNE  -  POBOCZA  I  ZJAZDY

Roboty ziemne związane są z odwodnieniem  - wyliczenie ilości robót wykazane jest w części przedmiarowej niniejszego opracowania.

Nadmiar gruntu zagospodarować w miejscu wykonywania robót. Podłoże pod konstrukcję poboczy i wjazdów, należy przygotować usuwając  darninę ścinarką mechaniczną do grubości 10 cm.

Na poboczach i wjazdach wykonać nawierzchnię tłuczniową :

— warstwa dolna gr. 10 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 31,0 ÷ 63,0 mm

— warstwa górna gr. 5 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 0,00÷31,0 mm

Spadek poprzeczny poboczy 5%.

9.  UWAGI  KOŃCOWE

— Wykonawca na czas prowadzenia robót, dokona zabezpieczenia i oznakowania

robót w pasie drogowym.

— wykonać regulację skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej.