OPIS  TECHNICZNY

1.   PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt remontu drogi gminnej ul. Słonecznej w miejsc. Widzów Nr ewid. 1373,  Gmina Kruszyna, opracowano na podstawie następujących materiałów:

— mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 wydana przez  Starostę

Częstochowskiego – Wydział Geodezji i Kartografii   dnia 30.11.2015r.

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja urządzeń  zagospodarowania  pasa

drogowego

2.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA  — LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ul. Słonecznej w Widzowie - drogi lokalnej (ciągu pieszego-jezdnego)  o istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego . W projekcie dostosowano istniejące odwodnienie do potrzeb niniejszego projektu. Objęta opracowaniem ul. Słoneczna jest zlokalizowana w m. Widzów i stanowi połączenie komunikacyjne z drogą gminną ul. Antoniowską w Widzowie i ul. Pólnocną.

Początek opracowania hkt 0+00  krawędź ul. Antoniowskiej , zakończenie na styku z ul. Północną.

3. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Istniejąca droga lokalna służy do obsługi zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz gruntów rolnych, usytuowanych po obu krawędziach istniejącej nawierzchni. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z destruktu asfaltowego o szerokości od 3,70 do 3,90 m. W nawierzchni jezdni występują liczne oraz lokalne zaniżenia.

Brak jest urządzonych  zjazdów na posesje oraz ciągów pieszych utwardzonych, poza jezdnią.

W hkt  7+10  jest  zabudowany przepust  betonowy 500 mm w stanie dobrym. Istniejący rów prawostronny w hkt 6+00÷7+10 jest zamulony, linii rowu występują krzaki średniej gęstości.

Uzbrojenie podziemne stanowi sieć wodociągowa z przyłączami domowymi oraz kabel telefoniczny. Uzbrojenie naziemne to linia energetyczna niskiego napięcia.

4.  PROJEKTOWANA  TRASA  DROGI

Projektowana trasa drogi pokrywa się z jej dotychczasowym przebiegiem. Droga wpisana jest w linie rozgraniczające pasa drogowego, będącego w zarządzie Gminy Kruszyna.

Niweleta drogi wznosi się o grubość nakładki z mieszanek mineralno-asfaltowych.

5.  PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Przekrój poprzeczny pasa drogowego stanowi :

— jezdnia i ciąg pieszo-jezdny	          3, 70 m

— pobocza obustronne 	   2 x 1,00 =  2, 00 m

— pasy zieleni	  (0,65 – 1,15) x 2 =  1, 30 – 2,30 m

7, 00 - 8, 00 m

Spadki poprzeczne jezdni obustronne 2%.

6.  PODBUDOWA  —   NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano ul. Słoneczną  o nawierzchni asfaltowej. Istniejąca nawierzchnia z destruktu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej  (gr. około 20 cm), stanowić będzie warstwę nośną drogi. Na łukach wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego o łącznej grubości 20 cm. Istniejącą nawierzchnię wyrównać mieszanką mineralno-asfaltową  - wypełnić ubytki oraz zaniżenia, przyjęto 25 kg/m2  na ok. 50% nawierzchni.

Po skropieniu istniejącej nawierzchni, wykonać warstwę wiążącą grubości 3 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych, a następnie warstwę ścieralną grubości 3 cm. Krawędzie nawierzchni zabezpieczyć ciekłym asfaltem.

7.  ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni spadkami poprzecznymi jezxdni i poboczy na teren przyległy. Jedynie w hkt 6+00÷7+10 do prawostronnego rowu przydrożnego, który należy oczyścić.

8.  ROBOTY  ZIEMNE   -  POBOCZA

Roboty ziemne związane są z wykonaniem koryta drogi na skrzyżowaniach z  ul. Antoniowską  oraz ul. Północną.

Po przygotowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy, wykonać nawierzchnię poboczy z tłucznia kamiennego:

— warstwa dolna gr. 10 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 31,0 ÷ 63,0 mm

— warstwa górna gr. 5 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 0,00÷31,0 mm

Spadki poprzeczne poboczy 5%.

9.  UWAGI  KOŃCOWE

— Wykonawca na czas prowadzenia robót dokona zabezpieczenia  i oznakowania

pasa drogowego

— wykonać regulację skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej.